Panneau solaire intelligent

- Introduction.

Dans le contexte actuel de transition énergétique et de recherche constante de solutions durables, le développement de technologies visant à maximiser l'efficacité des sources d'énergies renouvelables revêt une importance cruciale. Dans cette perspective, notre projet s'inscrit dans la lignée des initiatives visant à optimiser la production d'énergie solaire par le biais d'un système de suivi solaire automatisé, basé sur la plateforme Arduino.

L'objectif fondamental de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre un tracker solaire, un dispositif capable d'orienter de manière dynamique un panneau solaire afin d'optimiser sa capture de la lumière solaire tout au long de la journée.

Le cahier des charges énonce précisément les paramètres à prendre en compte, tels que la précision de suivi, la facilité d'intégration avec la plateforme Arduino... En développant ce tracker solaire, notre ambition est de s’initier à l'essor des énergies renouvelables en fournissant une solution technologique fiable, efficace et accessible, à notre échelle.

- Schéma électrique du projet

- Algorithme de fonctionnement du projet.

Ce code Arduino est conçu pour contrôler un système de suivi solaire à l'aide de deux servomoteurs, permettant au panneau solaire de s'orienter en fonction de la source lumineuse la plus intense détectée par quatre photorésistances disposées aux coins d'un carré.

Voici une explication détaillée du code :

Bibliothèque incluse :  #include <Servo.h>    Cette ligne inclut la bibliothèque Servo, qui facilite le contrôle des servomoteurs.

Déclaration des objets Servo :  Servo horizontalServo; Servo verticalServo;

Deux objets Servo sont déclarés pour contrôler les servomoteurs horizontal et vertical.

Définition des broches et initialisation des angles de rotation :  int horizontalRotation = 90; int verticalRotation = 90; int photoValue1 = 0; int photoPin1 = A3; // (les autres broches et valeurs sont déclarées de manière similaire pour les photorésistances 2, 3 et 4)

Les angles de rotation initiaux des servomoteurs sont définis à 90 degrés, et les broches analogiques A0 à A3 sont utilisées pour lire les valeurs des photorésistances.

Configuration du matériel dans la fonction setup :  void setup() { Serial.begin(9600); horizontalServo.attach(3); verticalServo.attach(2); horizontalServo.write(horizontalRotation); verticalServo.write(verticalRotation); delay(500); }

La communication série est initialisée pour le débogage. Les servomoteurs sont attachés à leurs broches correspondantes, et les angles de rotation initiaux sont définis. Un court délai est inclus pour laisser le temps aux servomoteurs de se positionner correctement.

Boucle principale dans la fonction loop :

void loop() {

// Lecture des valeurs des photorésistances pour chaque coin du carré

// (les valeurs sont lues et imprimées séparément pour chaque photorésistance)

// Vérifier si toutes les intensités sont égales

if (photoValue1 == photoValue2 && photoValue2 == photoValue3 && photoValue3 == photoValue4) {

// Aucun mouvement si les intensités sont égales

} else {

// Déterminer la position de l'intensité lumineuse maximale

// (la photorésistance avec la valeur la plus élevée est identifiée)

// Déplacer les servomoteurs en fonction de la position maximale de l'intensité lumineuse

// (les angles de rotation des servomoteurs sont ajustés en conséquence)

// Limiter les valeurs des angles des servomoteurs si nécessaire

// Mettre à jour les positions des servomoteurs

}

delay(500);

}

La boucle principale commence par lire les valeurs des photorésistances. Ensuite, elle vérifie si toutes les intensités lumineuses sont égales. Si oui, aucun mouvement n'est effectué. Sinon, la position de la photorésistance avec la valeur la plus élevée est déterminée, et les angles de rotation des servomoteurs sont ajustés en conséquence. Les valeurs des angles sont limitées pour éviter des mouvements excessifs, puis les servomoteurs sont mis à jour. Enfin, un délai de 500 millisecondes est inclus pour stabiliser le système avant la prochaine itération de la boucle.

- Cout du projet (estimé, références Amazon) :

Prix du projet :

Panneau solaire environ 10 euros.

Support ~ 15 euros.

Servomoteurs 2x environ 3 euros chacun.

Photorésistances 4x2= 8 euros.

Boitier Arduino environ 30 euros (Référence AMAZON, pas de réplique)

Total : 69 euros.

Prix du cout ingénieur : Environ (641,25 euros brut) x2 (sur une base de 27 heures de travail).

- Les plannings initiaux et finaux :

Au niveau de l’agenda, nous avons plutôt bien respecté le planning établi avant de commencer le projet, à quelques détails près. Notamment sur le montage du socle, nous avons mis 3 séances contre 2 prédites. Également au niveau du code, nous avions prédit une seule séance, cependant nous en avons pris 2. Nous nous sommes tout de même laissé la dernière séance libre afin de réaliser les dernières modifications esthétiques et fonctionnelles.

- Les différents problèmes rencontrés :

Nous avons eu différents problèmes dans ce projet.

Premièrement au niveau du support du panneau nous ne nous sommes pas assez projetés dans l’emboitement correct des pièces ce qui a fait que nous avons dû re faire certaines pièces pour que l’ensemble coïncide notamment entre le servomoteur et le support accueillant le servomoteur.

Deuxièmement l’autre grand problème était au niveau du code nous avons dû le changer plusieurs fois en même temps que quelques composants, notamment les résistances qui permettent d’effectuer le pont diviseur avec les photorésistances (celles-ci étaient trop élevées au début nous avons donc descendu en valeur). Mais finalement nous avons fait un code qui fonctionne correctement.

- Conclusion et évolution :

Malgré les différents problèmes rencontrés nous avons réussi à mener à bien ce projet, le panneau arrive à détecter la source lumineuse ayant la plus grande intensité et à bouger à l’endroit contenant le plus d’intensité lumineuse.

En ce qui concerne l’évolution de ce projet, nous avons retenu quelques points d’amélioration :

- Perfectionnement du panneau, en y incluant la possibilité de recharger par exemple un smartphone à l’aide de l’énergie emmagasinée par le panneau.

- A cela on peut ajouter un câble management, en effet plus de temps nous aurait permis d’améliorer le visuel avec moins de câble voyant.

- Pour finir on aurait certainement pu améliorer le code et un calcul plus précis des résistances à inclure dans le circuit afin de rendre le mouvement plus fluide.

- Bibliographie :

Voici différents liens qui nous ont permis de faire évoluer le projet en bien :

Un lien qui nous a permis d’avoir une idée de la structure du projet

https://www.kubii.com/fr/kits-micro-controleurs/3829-kit-solaire-diy-pour-recharge-3272496313248.html

Un forum en ligne qui nous a aidé dans l’idée générale du code ;

https://forum.arduino.cc/t/aide-avec-code-pour-suiveur-solaire/649372/2